核心：

提高了分辨率

光伏发电考虑了夏季云层遮挡波动以及季节天气差异

===== 年度计算结果 =====
年总负荷量（用电量）：7139.36 kWh
年总光伏发电量：24762.30 kWh
年平均负荷：0.8150 kW
年最大负荷：3.50 kW
年最小负荷：0.26 kW

1. 负荷数据升采样与高频噪声注入 (5-min Resolution)

- 原始状态：家用基础负荷文件为 15min分辨率。

- 处理动作：我们利用线性插值（Linear Interpolation）将其平滑升采样至 5min分辨率，以匹配微电网的高频控制需求。为了模拟真实世界中家用电器（如烧水壶、微波炉）突发开启的随机峰值，我们在基准线中注入了符合高斯分布（Gaussian Noise）的随机高频用电毛刺。

2. 电动汽车 (EV) 充电负荷行为重构

- 物理建模：在基础家庭负荷之外，我们独立构建了电动汽车充电模型。

- 行为逻辑：设定车辆为每 3 天充电一次，充电功率为标准的家庭慢充桩功率 7kW，充电窗口严格锁死在夜间低谷电价时段（20:00 至次日 0:25）。这使得总负荷曲线上能清晰看到夜间用电尖峰的暴增。

3. 论文级可视化图表同步渲染

最终系统成功同步弹出了 4 张高清出版级科研图表：

- Figure 1：清晰对比了原始15min均值负荷与增强后的5min 突发尖峰负荷。

- Figure 2：完美展示了夜间加入 7kWEV 充电后，家庭总负荷在夜间的“峰上加峰”效应。

- Figure 3：彻底告别了畸变，呈现出平滑、自然的夏/冬两季光伏出力对比图，夏长冬短、夏强冬弱的物理特征极其显著。

- Figure 4：多能流动态平衡图，一图展现了基础负荷、含车负荷、光伏出力以及微电网净负荷（Net Load）的错配对照，为后续加入储能（BESS）能量管理策略（EMS）打下了绝对准确的数据基石。