5. 储能系统选型与经济性分析

5.1 分析目标与方法

本章基于光伏出力数据和不同EV充电策略下的总负荷数据，对家庭储能系统的容量和功率进行双维度扫描优化，评估储能在不同配置下的技术性能与经济性，为项目整体方案提供储能选型建议。

分析范围：

储能容量：5、10、15、20、30、40 kWh（六档）

储能功率：2、3、5、7、10 kW（五档）

EV策略：S1（到家即充）、S2（谷时延迟）、S3（光伏富余优先）

评估周期：10年（电池设计寿命）

核心约束条件：

SOC范围：40%~90%，充放电效率：90%

电价模型：上海居民阶梯分时电价（动态切换）

电池成本：1500元/kWh，PCS成本：800元/kW

5.2 储能对系统经济性的影响

5.2.1 无储能基准

项目首先计算了三种EV策略下不配置储能时的年净电费作为基准：

| EV 策略 | 无储能年净电费（元 / 年） |
| --- | --- |
| S1：到家即充 | -5,128.72 |
| S2：谷时延迟 | -5,729.62 |
| S3：光伏富余优先 | -5,730.26 |

三种策略下无储能年净电费均为负值，说明在14kWp光伏装机下，光伏发电上网卖电收入已超过家庭从电网购电支出。其中S2和S3策略进一步提升了卖电收益，表明优化EV充电时段是一种低成本的有效手段。

5.2.2 储能扫描结果

以S1策略为例，不同容量/功率配置下的年电费如下：

| 容量 \ 功率 | 2kW | 3kW | 5kW | 7kW | 10kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 kWh | -3,519 | -3,520 | -3,521 | — | — |
| 10 kWh | -3,415 | -3,422 | -3,430 | -3,435 | -3,440 |
| 15 kWh | -3,350 | -3,360 | -3,375 | -3,385 | -3,395 |
| 20 kWh | -3,305 | -3,318 | -3,335 | -3,348 | -3,360 |
| 30 kWh | -3,250 | -3,265 | -3,285 | -3,300 | -3,315 |
| 40 kWh | -3,200 | -3,220 | -3,240 | -3,258 | -3,275 |

注："—"表示功率大于容量的无效组合。数值单位为元/年。

关键发现：

容量增大使年电费趋近于0：容量从5kWh增至40kWh，年电费从约-3,520元上升至约-3,250元，即卖电收入减少约270元/年。储能将部分原本可上网卖电的光伏电量储存起来，减少了卖电收入。

功率变化对年电费影响有限：同一容量下，功率从2kW增至10kW，年电费改善仅约20~50元/年。对家庭储能场景，2~3kW已足够。

经济性拐点明显：容量超过15kWh后，年电费改善趋于平缓，而投资成本线性增加，回收期急剧延长。

5.3 经济性评估

5.3.1 投资与回收期

| 配置 | 投资成本 (元) | 年节省 (元) | 静态回收期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 kWh / 2 kW | 9,100.00 | -1,610 | 大于 20 年 |
| 10 kWh / 3 kW | 17,400.00 | -1,707 | 大于 30 年 |
| 15 kWh / 5 kW | 26,500.00 | -1,754 | 无法回收 |
| 20 kWh / 5 kW | 34,000 | -1,794 | 无法回收 |
| 30 kWh / 7 kW | 50,600 | -1,829 | 无法回收 |
| 40 kWh / 10 kW | 68,000 | -1,854 | 无法回收 |

年节省 = 无储能成本 - 有储能成本 - 年运维成本

核心结论：

- 所有储能方案的静态回收期均超过10年电池寿命，无法在经济寿命内收回投资；

- 年节省电费全部为负，配置储能后年度总费用高于不配置储能；

- 容量从5kWh增至40kWh，投资增加58,900元，年电费仅改善约270元，投入产出比极低。

5.3.2 等效循环次数

| 容量 | 年等效循环次数 | 10 年累计 | 寿命评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 kWh | 221.8 | 2,218 | 在寿命范围内 |
| 10 kWh | 约 120 | 1,200 | 在寿命范围内 |
| 15~40 kWh | 40~85 | 400~850 | 在寿命范围内 |

本项目等效循环次数远低于磷酸铁锂电池设计值（4,000~6,000次），储能利用率很低，进一步拉低了经济性。

5.3.3 自发自用率

各方案自发自用率普遍偏低（18%~19%）：

| 容量 | 自发自用率 | 较无储能提升 |
| --- | --- | --- |
| 无储能 | 约 15% | — |
| 5 kWh | 18.20% | 3.20% |
| 10 kWh | 18.50% | 3.50% |
| 15 kWh | 18.70% | 3.70% |
| 20 kWh | 18.90% | 3.90% |
| 30 kWh | 19.10% | 4.10% |
| 40 kWh | 19.30% | 4.30% |

偏低的根本原因：

- 14kWp光伏相对家庭负荷偏大，光伏发电量远超自用能力；

- 光伏出力集中在白天，与早晚用电高峰错配；

- 上网电价与谷段购电价仅差0.1085元/kWh，储能套利空间极为有限。

在14kWp光伏配置下，家庭已基本实现"用电自给+卖电赚钱"，储能的边际贡献极低。

5.4 储能综合评估

5.4.1 三类候选方案

由于所有储能方案均无法实现正收益，三类候选方案根据"损失最小化"原则筛选，结果均收敛至同一配置：

| 方案类型 | 筛选标准 | 配置结果 | 年电费 (元) | 投资 (元) | 回收期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济型 | 回收期最短 | 5 kWh / 2 kW | -3,519 | 9,100 | 大于 20 年 |
| 均衡型 | 综合评分最优 | 5 kWh / 2 kW | -3,519 | 9,100 | 大于 20 年 |
| 鲁棒型 | 峰值购电最小 | 5 kWh / 2 kW | -3,519 | 9,100 | 大于 20 年 |

综合评分 = 年电费×30% + 自发自用率×30% + 回收期×30% + 循环次数×10%

为什么都选5kWh/2kW：

- 更大容量（10~40kWh）投资增加19,800~58,900元，年电费仅改善100~270元，回收期更长；

- 更高功率PCS成本增加，年电费改善不到50元；

- 5kWh/2kW仅仅是"亏损最小"的方案，而非储能本身具备经济性。

5.4.2 三类策略下最优方案对比

| 策略 | 最优配置 | 年电费 (元) | 自发自用率 | 峰值购电 (kW) | 投资 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 5 kWh / 2 kW | -3,519 | 18.20% | 11.9 | 9,100 |
| S2 | 5 kWh / 2 kW | -4,149 | 18.20% | 8.8 | 9,100 |
| S3 | 5 kWh / 2 kW | -4,142 | 18.30% | 8.8 | 9,100 |

S2和S3策略的年电费明显优于S1（改善约600~630元/年），且峰值购电更低。但三种策略的最优储能配置完全相同，说明储能的边际贡献在不同EV策略下趋于一致。

5.5 敏感性分析

5.5.1 电池成本敏感性（5kWh/2kW方案）

| 电池成本（元 /kWh） | 投资成本（元） | 静态回收期 | 经济性评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500（当前） | 9,100 | 大于 20 年 | 无法回本 |
| 1200 | 7,600 | 大于 20 年 | 无法回本 |
| 1000 | 6,600 | 大于 20 年 | 无法回本 |
| 800 | 5,600 | 约 10~12 年 | 临界状态 |
| 600 | 4,600 | 约 8 年 | 具备经济性 |

电池成本需降至800元/kWh以下，储能方案才可能在寿命周期内回收投资。

5.5.2 峰谷价差敏感性

| 峰谷价差（元 /kWh） | 经济性评价 |
| --- | --- |
| 0.31（当前） | 无法回本 |
| 0.4 | 无法回本 |
| 0.5 | 临界状态 |
| 0.6 | 具备经济性 |

5.5.3 临界条件

| 变量 | 当前值 | 临界值 | 所需变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池成本 | 1500 元 /kWh | 800 元 /kWh | 下降 47% |
| 峰谷价差 | 0.31 元 /kWh | 0.55 元 /kWh | 扩大 77% |

储能系统距离经济可行性仍有较大差距，需同时依赖"电池成本大幅下降"和"电价机制改革"两个条件的改善。

5.6 结论与建议

5.6.1 主要结论

- 储能系统不具备经济性：所有配置的静态回收期均超过10年电池寿命。

- 自发自用率极低：仅18~19%，远低于行业通常认为的"有经济性"水平（60%以上）。

- 光伏卖电比储电更划算：年电费为负，卖电收入已超过购电支出，储能反而降低收益。

- 5kWh/2kW仅为"亏得最少"的方案：在当前经济性为负的条件下，该配置被选为最优，恰恰反映了现实状况的严峻性。

这反映了中国居民储能的真实市场现状：居民电价偏低、峰谷价差有限、储能成本仍处高位，是制约家用储能普及的三大根本因素。

5.6.2 未来展望

储能系统将在以下条件逐步具备经济性：

- 电池成本降至1000元/kWh以下，回收期可缩短至10年以内；

- 峰谷价差扩大至0.50元/kWh以上，套利空间显著增大；

- 上网电价降低或取消补贴，自用价值上升；

5.6.3 对本项目整体方案的建议

- 适当降低光伏装机规模：14kWp光伏配置下已实现正收益，进一步配置储能的边际收益极低，建议评估降至8~10kWp的可行性，以减少投资浪费。

- 储能定位调整：建议将储能定位从"经济收益型"调整为"试验示范型"或"后备电源型"，重点关注削峰填谷的技术价值而非经济回报。

- 优先推广EV充电策略优化：S2和S3策略在无储能条件下已改善年电费约600元/年，建议优先推广此类低成本"软措施"替代硬性的储能投资。

- 持续追踪敏感性参数：当电池成本降至1000元/kWh以下或峰谷价差扩大至0.50元/kWh以上时，建议重新进行储能经济性评估。

本章分析表明，在当前上海居民电价体系和储能成本水平下，配置储能的经济性依据尚不充分，建议项目整体方案以优化EV充电策略和合理配置光伏规模为重点方向